宜良县第一人民医院邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“多道心电图机（十二道自动分析心电图机）”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

多道心电图机（十二道自动分析心电图机）

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年

三、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

四、报名要求：

1、企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本。

2、法定代表人授权书（原件）以及授权人身份证。

3、相关质量检测报告。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，邀请招标书及附件、参数，并将上述资料以及投标人资格要求中的资料整理后装订成册。

五、报名时间

2017年 1月5 日至2017年1月14日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)。

六、领取招标文件地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼采购科

七、开标时间

2017年1 月16 日星期一下午2：30时，投标文件于开标时间前递交，逾期一律不再受理。

八、开标地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼会议室。

联系人：李洪明    联系电话：0871—67539545

请收到本邀请函的单位于24小时内回复是否参与本次项目的投标。

宜良县第一人民医院

2017年1月5 日

回执

宜良县第一人民医院：

我公司收到你单位的关于“多道心电图机（十二道自动分析心电图机）”项目的投标邀请函，我单位□同意/□不同意接受本项目的投标邀请。

特此回执确认！

投标单位名称：

时间：2017年 月  日

标书资料顺序要求：

1.营业执照副本。

2．组织机构代码证副本

3、医疗器械经营许可证

4．税务登记证副本

5．法人代表人身份证及委托人身份证

6. 投标人基本情况表。

7．售后服务承诺书。

8. 投标报价表。

以上标书资料复印件必须加盖公章。

附件：招标设备名称及参数要求

1、多道心电图机（十二道自动分析心电图机）

| 设备名称 | 规格 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多道心电图机（十二道自动分析心电图机） | 1350C | 输入电路： 心电输入：12导联同步采集，10电极 导联选择：自动或手动 输入方式：浮地输入 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 采样率：8000 Hz/8Ch 模数转换精度：≤2.5 μV 输入阻抗：≥20MΩ 耐极化电压：≥±500mV 共模抑制比：≥100dB 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±2% 时间常数：≥3.2秒 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波：25Hz/35Hz 二档 交流滤波：50Hz或60Hz 基线抑制：强/弱 二档 增益/灵敏度选择：1.25, 2.5, 5，10，20mm/mV，手动或自动 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 显示和记录 显示方式：≥5.7"液晶显示 显示分辨率：320x240 显示导联数：同屏12导联，≥2.8s 显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等，中英文可选。 记录器：内置高分辨率热线阵打印。 记录纸宽度：210mmx140mm折纸 记录道数：3, 3+1, 6, 12道 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等 操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 其它 测量分析：ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 自动分析结果：5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 其它输出接口：USB/SD 存储和传输：内置40份心电图，扩展支持 提示音：QRS同步或热笔拟笔音 输入键：键位支持直接输入患者ID号 打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 QTc算法：支持2种或2种以上算法 重量：≤4.2Kg 安全性：电击防护类型: I类CF型。 交流：100-240±10% 直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 | 1台 价格35000.00元 |

设备名称、参数及报价

| 设备 名称 | 型号及 规格 | 设 备 参 数 |  | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺： 设备保质 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： |  | ￥ |  |

2017年  月  日