宜良县第一人民医院

采购PH4mm室内全彩电子显示系统邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“PH4mm室内全彩电子显示系统一套”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

PH4mm室内全彩电子显示系统一套

二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年。

三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。

四、采购数量：PH4mm室内全彩电子显示系统一套。

五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：

| 设备名称 | 设备参数要求 |
| --- | --- |
| PH4mm室内全彩电子显示系统、发送卡、接收卡、多媒体播放软件 | 一、PH4mm室内全彩电子显示系统 显示尺寸：长14.336m×高1.024m=14.68㎡； 像素间距（mm）：4； 模组分辨率（W×H）：64×32； 模组尺寸（mm）:256（W）×128（H）×14.5（D）； 模组重量（kg）：0.21； 模组最大功耗（W/㎡）：15； 像素密度（点/m2）：62500； 显示屏亮度（nits）600-800； 色温（K）：3000—10000可调； 水平视角：160°； 垂直视角：140°； 发光点中心距偏差：<3%； 亮度均匀性≥：97%； 最大对比度：5000:1； 峰值功耗（W/m2）：310W/m2 平均功耗:105W/m2； 供电要求：AC100V/240V（50/60Hz）； 驱动方式：1/16扫描，支持逐点亮度、色度校正，校正数据存储在模组里； 换帧频率（Hz）：50&60； 刷新率（Hz）≥1920； 寿命典型值（h）：5万； 温度范围（℃）：工作温度 -10至40、存储温度-20至60； 湿度范围（RH）：工作：10至80%（无凝露）、储存: 10至85%。 二、发送卡 视频源接口 接口类型:DVI； 输入分辨率:最大支持1920*1200像素，支持此分辨率内的任意输入分辨率； 视频源帧率:标准60Hz，并可以自动适应帧率； 接收视频区域:可以任意设定接收视频源的位置。 千兆网口输出 ★网口数量:4个千兆网口； ★网口控制面积:单发送最大带载230万像素，最宽支持4096点，最高支持2560点； ★传输距离:超五类网线≤140M；六类网线≤170M；光纤线无限制； ★网口拼接:四个网口可以做上下或者左右的任意拼接，以像素为单位； 数据传输格式:按照千兆网络的帧格式，并附加CRC校验。 连接设备 ★支持外围设备:多功能卡，光纤收发器，千兆交换机。 规格参数 板卡尺寸:1U标准机箱； 输入电压:AC 100—240V 宽电压； 额定功耗:8W； 重量:2kg。 人机接口 配置参数接口:USB 2.0*1； DVI信息显示:显示帧率，消隐及点时钟信息； 实时调整参数:Gamma值，控制区域，控制参数； 亮度色温调整:支持； 智能侦测系统:支持DVI视频接口信息检测，发送卡温度监测。 辅助功能 ★支持多卡级联:采用双USB接口实现多卡级联，支持同步参数设定，回读等； ★多屏设置:支持同时控制不同规格的多个显示屏； ★后台播放:支持（扩展模式）； ★网络误码率探测:探测屏体、接收卡之间的网线质量以及故障诊断。 三、接收卡 单卡控制面积：全彩；常规256*256，特殊应用可以到1024列； 单卡校正区域：256*256像素点； 级联控制区域：65536*65536像素点； 单网线级联卡数量：最多65536张； 网口任意交换：网口不分输入输出，任意使用； 卡与卡之间的同步性：卡与卡之间实现纳秒级同步显示效果； 常规芯片的刷新率：静态：64*64，刷新率可达到16000Hz； 1/8扫：128*128，刷新率可达到10000Hz； 串行频率：0.2MHz-41.7MHz； 灰度等级：最高65536级灰度； 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减； 灰度补偿特性：每级灰度独立补偿； 显示屏模组兼容性 芯片支持：常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片； PWM芯片支持：MBI、MY、SUM系列等上百种不同规格的芯片； 扫描方式：常规方式与高刷新模式，支持刷新率倍增； 扫描类型：静态到1/32扫描之间的任意扫描类型； 支持的模组规格：4096像素点以内任意行、任意列组装； 排线方向：支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线； 数据组数：16组全彩数据； 数据对折：支持同向对折，反向对折等，可显著提高刷新率； 数据交换：支持16组数据任意交换； 模组抽点：支持任意抽点； 数据串行传输：支持RGB，R8G8B8，R16G16B16等形式的串行； 兼容设备及接口类型 主控与卡、卡与卡之间的通信距离：超五类网线≤140M、六类网线≤170M； 光纤线:单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M（利用中继器无限延长）； 兼容传输设备：千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机； DC供电接口：接线端子； HUB接口类型：自带HUB75接口（注：带扫描E信号，支持32扫显示屏）； 四、多媒体播放软件 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 2、支持Office的Word、Excel、PPT显示； 3、支持时钟、计时、天气预报显示； 4、支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放； 5、支持多页面多分区节目编辑； 6、支持一台PC机控制多个LED显示屏, 支持对LED显示屏智能参数设置； 7、支持对LED大屏幕的手工校正，单反相机校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； 8、支持简体中文、繁体中文、英语、法语、日语、朝鲜语、俄语、西班牙语、瑞典语、葡萄牙语等多种语言； 9、支持WindowsXP\Windows、Server 2003\Vista\Windows7\Windows8等操作系统。 |

五、采购预算

本项目采购预算：PH4mm室内全彩电子显示系统一套总预算价67891.00元。

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名及领取招标文件时间及地点

1、2017年11月8日至2017年16月14日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科

八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年11月17日（星期五）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、显示屏生产厂家须通过ISO9001、ISO14001认证并具有安全生产许可证、（复印件）

9、高新技术企业证书（复印件）

10、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

11、提供生产厂家对本项目的授权书及售后服务承诺书原件

12、所投产品必须通过CCC、CE（包含CE-LVD、CE-EMC、EMC- Class A等）、ROSH、CB等认证,上述资质均需提供证明材料复印件加盖厂家鲜章；

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间

2017年11月17日星期五下午14:30时。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2017年11月8日

附件一：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量套或台 | 单价/元 | 投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件二：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围 |  |
| 8 | 其他需要说明地情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件三：

投标设备名称及参数

| 设备名称 | 型号及规格 | 招标设备参数 | 响应设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正，负偏离

投标人全称(加盖公章)：